| DW 160 LXL |  |
| --- | --- |
| Особливості | Фото |
| 2-дискове щеплення КПП (3+1)х2 Блокування диференціалу Выхлопна труба з глушником тракторного типу направлена вверх Глушник з захистом від опіків Колеса 5.00-12 / 6,50-16 малюнок «ялинка» (з мікропрофільом) Передні крила Замок капота покращеної якості |  |
| 4 датчики на приборній панелі Комбінований переключатель на рульовій колонці. 2-ступінчатий фільтр з масляною ванною |  |
| Зовнішній генератор 12V 200W Розташований під капотом, перед двигуном рядом з акумулятором. Акумулятор 45 А*год. Виключатель маси Привідний шків 5 пазів |  |
| Крісло підпружинене з повздовжнім регулювання Гідравлічна система з розподілювачом біля сидіння Бак для гідравлічної рідини розміщений на крилі. Гідроциліндр прикріплений до рами сидіння. Додатковий задній ліхтар. |  |

Короткий опис FAQ

- Сигнал є? Так.

- Які 4 датчика? Температура охолоджуючої рідини, тиск масла в двигуні, Напрацьовка мотогодин, Вольтметр.

- Сколько педалей тормоза? 2 педали тормоза. С флажком, но нет ответной части для фиксации флажка.

- Блокировка дифференциала есть? Как работает?Есть, механическая, включается рычагом под сидением.

- Задние стопы работают? Задние стопы работают, только когда выключены габариты, потому, что нет второй спирали в лампочках.

- Выключатель массы? Есть, рядом с аккумулятором.

- Ящик для инструмента? Есть, на левом крыле.

- Какой тип гидравлической системы? Раздельный.

- Генератор 1 или 2? 2 генератора, підключений один.

- Какой ручной газ? Манеткой мотоблочного типа рядом с рулевой колонкой.

- Каково качество замков капота? Среднее, улучшено по сравнению с предыдущей поставкой.

- Бризговики на крилах? ні.

- Ограничитель открытия капота есть? Нет, открытие ограничивают петли.

- Пол усиленный? Пол достаточной крепости, из стальной рифлёной пластины толщиной 4мм без ребер жесткости.

- Толщина задней оси под колеса?49 мм.

- Толщина задней крышки КПП? 11мм.

- Передняя колея регулируемая? Регулируемая от 940мм до 1200 мм.

- Стояночный тормоз есть? Есть, блокировкой педалей.

- Ближнє світло? Так.

- Загальна довжина 2070мм .Довжина рами менша на 110 мм, ніж на ДТЗ 160